三维杆单元刚度矩阵与应力计算

程序设计作业报告

Program Design of 3D Truss Element Stiffness Matrix and Stress Calculation

课程名称：有限元方法

学    号：20252110017

姓    名：吴佳骏

三维杆单元刚度矩阵与应力计算程序设计

Program Design of 3D Truss Element Stiffness Matrix and Stress Calculation

有限元方法课程作业

摘  要

本文针对三维空间桁架单元的有限元分析问题，推导了单元刚度矩阵的解析表达式，并基于Python语言实现了完整的数值计算程序。程序支持任意空间方向杆单元的几何参数计算、全局坐标系下6×6刚度矩阵组装、轴向应变/应力/轴力求解，并具备退化单元检测功能。通过两个标准算例对程序进行了验证：沿X轴的一维杆单元和空间任意方向杆单元，计算结果与理论值完全吻合。进一步分析了单元刚度矩阵的对称性、半正定性、奇异性等基本性质，并通过刚体位移测试和刚度矩阵列物理意义验证，深化了对有限元单元刚度方程物理内涵的理解。本文工作为空间桁架结构的有限元分析提供了可靠的基础单元模块。

关键词：三维杆单元；单元刚度矩阵；有限元方法；桁架结构；应力计算

1  引  言

桁架结构是工程中应用最为广泛的结构形式之一，广泛应用于桥梁、建筑、航空航天等领域。有限元方法作为求解复杂结构力学问题的有效数值手段，其核心思想是将连续结构离散为若干单元，通过单元刚度矩阵组装整体刚度方程，进而求解结构的位移与应力响应。

杆单元（桁架单元）是有限元方法中最基本的单元形式之一，仅承受轴向拉压作用。一维杆单元的刚度方程形式简单，但在实际工程中，杆件往往处于三维空间的任意方向，需要通过坐标变换将局部坐标系下的单元刚度矩阵转换为全局坐标系下的表达形式。深入理解三维杆单元的刚度矩阵推导过程及其物理性质，是掌握有限元方法的重要基础。

本文系统推导了三维空间杆单元的刚度方程，基于NumPy数值计算库实现了完整的Python程序，包含几何参数计算、刚度矩阵组装、应力求解、退化单元检测等功能。通过标准算例验证程序正确性，并深入探讨单元刚度矩阵的基本性质与物理意义。

2  三维杆单元刚度方程推导

2.1  单元几何描述与方向余弦

考虑三维空间中的一个两节点杆单元，节点1和节点2的全局坐标分别为(x₁, y₁, z₁)和(x₂, y₂, z₂)。单元在三个坐标轴方向的投影长度为：

Δx = x₂ − x₁,  Δy = y₂ − y₁,  Δz = z₂ − z₁  (1)

单元的实际长度L可由空间两点距离公式求得：

L = √(Δx² + Δy² + Δz²)  (2)

定义单元轴线与全局x、y、z轴夹角的方向余弦分别为cₓ、cᵧ、c_z，表示单元轴线在各坐标轴上的投影与单元长度的比值：

cₓ = Δx/L,  cᵧ = Δy/L,  c_z = Δz/L  (3)

需要注意的是，当两节点坐标重合时，L = 0，方向余弦无法定义，此时单元退化为无效单元。程序中必须对此类退化情况进行检测并给出错误提示，避免出现除零错误。

2.2  轴向伸长量与节点位移关系

设单元两个节点在全局坐标系下的位移向量为：

dᵉ = [u₁, v₁, w₁, u₂, v₂, w₂]ᵀ  (4)

其中(u, v, w)分别为x、y、z方向的位移分量。杆单元的轴向伸长量Δ等于节点2相对于节点1在单元轴线方向上的位移投影之差。利用方向余弦可将全局位移投影到单元轴向：

Δ = cₓ(u₂−u₁) + cᵧ(v₂−v₁) + c_z(w₂−w₁)  (5)

将上式写成矩阵形式，引入坐标转换向量T：

Δ = T · dᵉ,  T = [−cₓ, −cᵧ, −c_z, cₓ, cᵧ, c_z]  (6)

2.3  单元应变、应力与轴力

根据材料力学中轴向变形的基本假设，杆单元的轴向应变ε等于轴向伸长量与原长的比值：

ε = Δ / L = (1/L) · T · dᵉ  (7)

由胡克定律，轴向应力σ与应变成正比：

σ = E · ε = (E/L) · T · dᵉ  (8)

其中E为材料的弹性模量。单元的轴向内力（轴力）N等于应力乘以横截面积A：

N = σ · A = (EA/L) · T · dᵉ  (9)

2.4  单元刚度矩阵推导

单元刚度矩阵建立了节点位移向量dᵉ与节点力向量Fᵉ之间的线性关系：

Fᵉ = Kᵉ · dᵉ  (10)

其中Kᵉ为6×6的单元刚度矩阵。利用虚功原理或直接平衡法可推导其表达式。考虑单元的轴向变形能U：

U = ½ ∫σ ε dV = ½ EA L ε² = ½ (EA/L) Δ²  (11)

将Δ = T·dᵉ代入，得到用节点位移表示的变形能：

U = ½ (EA/L) (T·dᵉ)² = ½ dᵉᵀ · [(EA/L) TᵀT] · dᵉ  (12)

根据卡氏定理或刚度矩阵的能量定义，单元刚度矩阵为变形能对位移的二阶导数，即：

Kᵉ = (EA/L) · Tᵀ · T  (13)

展开后可得到6×6的全局刚度矩阵。由于T是1×6的行向量，TᵀT的结果是一个秩为1的6×6矩阵，这也解释了为什么自由杆单元的刚度矩阵是奇异的——单个杆单元仅能抵抗轴向变形，无法抵抗横向剪切和刚体运动。

3  程序设计与实现

3.1  程序总体架构

本程序基于Python语言和NumPy数值计算库开发，采用模块化设计思想，将不同功能封装为独立函数，便于维护和扩展。程序主要包含两个核心函数：truss3d_element_stiffness用于计算单元几何参数和刚度矩阵，truss3d_element_stress用于根据节点位移计算应变、应力和轴力。

3.2  核心函数说明

（1）truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)：输入两个节点坐标x1、x2，弹性模量E和横截面积A，返回单元长度L、方向余弦数组[cₓ, cᵧ, c_z]以及6×6的全局刚度矩阵Ke。函数内部首先计算坐标差和单元长度，检测退化单元（L≈0时抛出异常），然后计算方向余弦，构造转换矩阵T，最后通过矩阵外积运算生成刚度矩阵。

（2）truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de)：在单元几何参数基础上，输入单元节点位移向量de，返回轴向应变ε、应力σ和轴力N。函数复用truss3d_element_stiffness的计算结果，通过坐标转换向量T与位移向量的点积得到轴向伸长量，进而计算应变、应力和轴力。

3.3  退化单元检测与错误处理

程序对输入数据的有效性进行了严格检查。当两个节点坐标重合时，单元长度L趋近于零，此时方向余弦和刚度矩阵均无法定义。程序通过np.isclose(L, 0.0)判断是否为退化单元，若是则抛出ValueError异常并给出明确的错误提示信息，避免程序因除零错误而崩溃。这一设计体现了健壮的编程风格和对数值计算边界情况的周全考虑。

4  算例验证与结果分析

4.1  算例1：沿X轴的一维杆单元

第一个算例为沿X轴放置的一维杆单元，用于验证程序在特殊情况下的正确性。单元参数如下：节点1坐标(0, 0, 0)，节点2坐标(2, 0, 0)，弹性模量E = 200 GPa，横截面积A = 1.0×10⁻⁴ m²，节点位移de = [0, 0, 0, 1.0×10⁻³, 0, 0]ᵀ m。

表1  算例1计算结果对比

| 计算项目 | 理论值 | 程序计算值 |
| --- | --- | --- |
| 单元长度 L (m) | 2.000 | 2.000 |
| 方向余弦 cₓ | 1.000 | 1.000 |
| 方向余弦 cᵧ | 0.000 | 0.000 |
| 方向余弦 c_z | 0.000 | 0.000 |
| 轴向应变 ε | 5.000×10⁻⁴ | 5.000×10⁻⁴ |
| 轴向应力 σ (MPa) | 100.0 | 100.0 |

由表1可见，程序计算结果与理论值完全一致。由于单元沿X轴放置，方向余弦退化为(1, 0, 0)，此时三维杆单元的刚度矩阵退化为一维杆单元形式，仅在两个节点的X向自由度之间存在刚度耦合，其余自由度对应的刚度元素均为零。轴向应变5×10⁻⁴对应100 MPa的拉应力，轴力为1.0×10⁴ N，符合材料力学基本公式。

4.2  算例2：空间任意方向杆单元

第二个算例为空间任意方向的三维杆单元，用于验证程序在一般情况下的正确性。单元参数如下：节点1坐标(0, 0, 0)，节点2坐标(1, 2, 2)，弹性模量E = 210 GPa，横截面积A = 2.0×10⁻⁴ m²，节点位移de = [0, 0, 0, 1.0×10⁻³, 2.0×10⁻³, 2.0×10⁻³]ᵀ m。

表2  算例2计算结果对比

| 计算项目 | 理论值 | 程序计算值 |
| --- | --- | --- |
| 单元长度 L (m) | 3.000 | 3.000 |
| 方向余弦 cₓ | 1/3 ≈ 0.3333 | 0.3333 |
| 方向余弦 cᵧ | 2/3 ≈ 0.6667 | 0.6667 |
| 方向余弦 c_z | 2/3 ≈ 0.6667 | 0.6667 |
| 轴向应变 ε | 1.000×10⁻³ | 1.000×10⁻³ |
| 轴向应力 σ (MPa) | 210.0 | 210.0 |
| 轴力 N (N) | 4.2×10⁴ | 4.2×10⁴ |

由表2可见，空间斜杆算例的程序计算结果同样与理论值完全吻合。单元长度为3 m，方向余弦分别为1/3、2/3、2/3。值得注意的是，本例中节点位移向量恰好沿单元轴线方向（位移分量比例与坐标差比例相同），因此全部位移都转化为轴向变形，轴向应变为1.0×10⁻³，对应210 MPa的拉应力。

5  单元刚度矩阵性质分析

5.1  对称性

单元刚度矩阵具有对称性，即Kᵉ = (Kᵉ)ᵀ。这一性质可由功的互等定理（贝蒂定理）解释：第j个自由度的单位位移在第i个自由度上产生的反力，等于第i个自由度的单位位移在第j个自由度上产生的反力。从数学表达式Kᵉ = (EA/L)TᵀT也可直接看出，由于TᵀT本身就是对称矩阵，因此Kᵉ必然对称。程序验证结果表明，Ke与Ke.T的所有元素差值均在数值误差范围内，对称性成立。

5.2  半正定性

单元刚度矩阵是半正定的，即对任意非零位移向量d，均有dᵀKᵉd ≥ 0。其物理意义是：结构的变形能始终非负，外力对结构做的功全部转化为变形能储存起来。从特征值角度看，半正定矩阵的所有特征值均大于等于零。对三维自由杆单元，刚度矩阵的秩为1，因此有且仅有一个正特征值，其余5个特征值均为零（对应5个刚体运动模式：3个平动+2个垂直于杆轴的转动）。程序通过np.linalg.eigvalsh计算特征值，结果证实所有特征值均非负，半正定性成立。

5.3  奇异性

自由杆单元的刚度矩阵是奇异的，即行列式为零，不存在逆矩阵。其根本原因在于未施加约束的自由单元存在刚体位移模式——单元可以在空间中自由平移和转动，这些刚体运动不产生任何应变和内力，因此对应的刚度为零。具体而言，三维空间中的单个自由杆单元具有5个刚体自由度：3个整体平动自由度和2个绕垂直于杆轴方向的转动自由度（绕杆轴自身的转动不影响节点位移，不计入）。因此6×6的刚度矩阵秩为1，零空间维数为5，矩阵奇异。奇异性是单元刚度矩阵的固有特性，在组装整体刚度矩阵并施加位移边界条件后，整体刚度矩阵将变为正定，方可求解节点位移。

5.4  刚体位移验证

为验证刚体位移不产生内力的性质，程序构造了刚体平移测试：令两个节点产生完全相同的位移向量，即单元整体平移而无变形。计算结果表明，刚体平移下的节点力向量各分量均趋近于零（数值精度范围内），证明了刚体运动不产生内力的重要结论。这一性质也从侧面验证了刚度矩阵奇异性的物理内涵——存在非零位移向量使得Kᵉd = 0。

6  刚度矩阵的物理意义

单元刚度矩阵中的元素kᵢⱼ具有明确的物理意义。考虑刚度方程Fᵉ = Kᵉdᵉ，若仅令第j个自由度产生单位位移，其余自由度位移均为零，即dⱼ = 1且dₖ = 0 (k≠j)，则此时的节点力向量Fᵉ恰好等于刚度矩阵的第j列。

因此，刚度元素kᵢⱼ的物理意义为：当仅第j个自由度产生单位位移、其余自由度位移为零时，为维持平衡状态，在第i个自由度方向上所需施加的节点力。这一解释深刻揭示了刚度矩阵各元素的力学内涵，也为理解有限元方法的本质提供了直观视角。

程序通过数值实验验证了这一性质：选取第4个自由度（节点2的x向位移），令其位移为1、其余为0，计算得到的节点力向量与刚度矩阵第4列完全一致。这一验证不仅确认了程序的正确性，也加深了对刚度矩阵物理意义的理解。

7  结  论

本文完成了三维空间杆单元有限元程序的设计与实现，通过理论推导和数值验证，得出以下主要结论：

（1）基于坐标变换方法推导了三维杆单元的全局刚度矩阵，公式推导过程严谨，物理意义清晰，为程序实现奠定了理论基础。

（2）基于Python和NumPy实现了完整的三维杆单元计算程序，包含几何参数计算、刚度矩阵组装、应力求解和退化单元检测等功能，代码结构清晰，注释完善，具有良好的可读性和可维护性。

（3）通过两个标准算例对程序进行了全面验证，计算结果与理论值完全吻合，证明了程序的正确性和可靠性。

（4）深入分析了单元刚度矩阵的对称性、半正定性、奇异性等基本性质，并通过刚体位移测试和列物理意义验证，从数值角度证实了这些性质的存在，深化了对有限元单元刚度方程物理本质的认识。